Sułoszowa, 27.01.2014 roku

GK.271.1.2014








Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielmoża
ogłoszonego w BZP Nr: 17426 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014.
Gmina Sułoszowa z siedzibą Sułoszowej I 80, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wpłynięciem pytań od wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści siwz oraz z koniecznością przygotowania odpowiedzi, przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wprowadza następujące zmiany do siwz: 

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz przepompowniami ścieków dla miejscowości Wielmoża. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o projekt pn. „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wielmoża”, który posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.2.743.2011.SA z dnia 14.12.2011 r., oraz Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 74/12 z dn. 30.03.2012 r.)

Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych (długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 20.647 mb, w tym):
a. Długość kanalizacji grawitacyjnej L= 18.142 mb, w tym:
· długość kanalizacji grawitacyjnej (315 PVC = 1.548,8 mb,

· długość kanalizacji grawitacyjnej (250 PVC = 672,6 mb,

· długość kanalizacji grawitacyjnej (200 PVC = 10.108,9 mb,

· długość kanalizacji grawitacyjnej (200 PEHD = 43,3 mb
· długość kanalizacji grawitacyjnej (160 PVC = 5.691,3 mb,

· długość kanalizacji grawitacyjnej (160 PEHD = 78,1 mb,
· Długość kanalizacji tłocznej PE L= 2.504,0 mb, w tym:
· (50 = 15 mb,
· (90 = 168 mb
· (125 = 2.321 mb.
b. Pompownie ścieków szt. 2. 

c. Zasilanie pompowni – elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia.

d. Monitoring pompowni SP1.

e. Agregat prądotwórczy dla zasilania awaryjnego pompowni SP1. 

f. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

g. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

h. Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego)

i. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania.
Szczegółowy zakres robót zawiera zaktualizowany przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ). Zakres objęty wykonawstwem opisuje dokumentacja projektowa (zał. nr 10 do SIWZ), warunki wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ), a także wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ). Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.

V.1.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Kierownik budowy; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku posiadający: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi  być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2)
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielmoża, przetarg nr GK.271.1.2014 - nie otwierać przed 04.02.2014 r. do godz. 1130
3)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2014-02-04 do godz. 1100 
w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gmina Sułoszowa
Sułoszowa I 80
32-045 Sułoszowa 
Pokój nr 25 – sekretariat.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-02-04, o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego; Pokój nr 26.
